ICS 71.080

CCS G 17

CCIAA

团体标准

T/CCIAA xx—20xx

古马隆馏分油

Coumarome fraction

- 2021 - xx - xx发布                                   2021 - xx - xx实施

中国钢铁工业协会   发布

前  言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国炼焦行业协会提出并归口。

本文件起草单位：宝武碳业科技股份有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本文件主要起草人：张丽丽、费建华、王晓远。

本文件为首次发布。

古马隆馏分油

- 范围

- 本文件规定了古马隆馏分油的技术要求，描述了相应的取样、试验方法，规定了术语和定义、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书等方面的内容。

- 本文件适用于以重苯、精重苯、脱酚酚油或粗茚为原料，采用聚合法生产古马隆树脂的过程中，分馏制得的古马隆馏分油（包含古马隆重油及古马隆轻油）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1999 焦化油类产品取样方法

GB/T 2281 焦化油类产品密度试验方法

GB/T 2282 焦化轻油类产品馏程的测定

GB/T 2288 焦化产品水分测定方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

YB/T 5154 工业甲基萘 甲基萘和萘含量的测定气相色谱法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

古马隆馏分油  coumarome fraction

以重苯、精重苯、脱酚酚油或粗茚为原料，采用聚合法生产古马隆树脂的过程中，分馏制得的古马隆轻油和古马隆重油的总称为古马隆馏分油。

古马隆重油  coumarome heavy oil

将原料（重苯、精重苯、脱酚酚油、粗茚等）在蒸馏塔内馏出135℃~195℃的组分进一步进行酸洗等步骤，蒸馏塔底得到脱除茚、古马隆的古马隆重油组分，古马隆重油中富含萘（约40%）、甲基萘（约30%），可作为抽提萘、制备萘系减水剂的化工原料。

古马隆轻油  coumarome light oil

在制备古马隆过程中，物料经聚合反应后，在闪蒸塔内未聚合馏份（称为古马隆轻油）与古马隆树脂分离开来，古马隆轻油的各组分多为沸点200℃以下物质，200℃前馏出量＞90%。

- 技术要求

古马隆重油的技术指标应符合表1的规定。

表1

| 指 标 名 称 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一等品 | 合格品 |
| 水分，％ ≤ | 1.0 |  |
| 萘含量，％ ≥ | 35 | 30 |
| 甲基萘含量（β-甲基萘与α-甲基萘之和） ≥ | 25 |  |

古马隆轻油的技术指标应符合表2的规定。

表2

| 指 标 名 称 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 |  | 二级 |
| 外观 | 无色至棕色透明液体 |  |  |
| 密度（20℃），g/cm3 | 0.90～0.94 |  |  |
| 水分（质量分数），％ ≤ | 1.0 |  |  |
| 馏程 初馏点～200℃馏出量（体积分数），％ ≥ | 90 | 85 |  |

- 试验方法

  - 水分的测定按GB/T 2288规定进行。

  - 萘、甲基萘含量测定按YB/T 5154规定执行。

  - 外观的测定：将试样置于内径22mm的无色透明玻璃试管中，于透射光下目测其颜色。

  - 密度的测定按GB/T 2281规定进行，但密度计刻度范围为0.890～0.950，分刻度值为0.001，每增减1℃时样品密度的平均温度校正值K为0.0008。

  - 古马隆轻油馏程的测定按GB/T 2282规定进行。

- 检验规则

  - 产品的检验和验收由质量监督检验部门进行。

  - 试样的采取和制备按GB/T 1999规定进行。

  - 数值的修约按GB/T 8170规定进行。

  - 产品质量指标合格判断，采用GB/T 8170中的“修约值比较法”。

- 运输、贮存和质量证明书

  - 本产品装入洁净、干燥的槽车或船中，发给需方。

  - 槽车或船上应标有易燃液体的标志，标志应符合GB 190的有关规定。

  - 每批产品出厂时应附有质量证明书，证明书的内容应包括：供方名称、产品名称、标准编号、批号、净重、发货日期及本文件规定的各项检验结果和质量等级等。

  - 供方应提供本产品的危险化学品安全技术说明书(MSDS)和安全标签。

  - 古马隆重油及古马隆轻油在贮存和运输中要求隔绝火种，远离热源，防止阳光直射。贮存于阴凉通风处，应与氧化剂和食用化学品分开存放。

- 安全注意事项

  - 古马隆重油为褐黄色油状液体，可燃，遇热易燃。

  - 古马隆轻油为淡黄色至棕色透明液体，易燃。

  - 工作场所应当安装通风设备、必要的消防设施、急救药箱，必须使用个人防护用品（如防护眼镜、橡皮手套、防护面具、口罩、工作服等）。

  - 对着火的古马隆馏分油灭火时，可用泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。

  - 当皮肤上沾染古马隆重油、古马隆轻油后，应脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗。

_________________________________