ICS 71.080

CCS G 17

CISA

团体标准

T/CISA XXXXX—XXXX

酚油

Creosote

- XXXX - XX - XX发布                                  XXXX - XX - XX实施

中国钢铁工业协会   发布

前  言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国钢铁工业协会提出。

本文件由全国钢标准化技术委员会（SAC/TC 183）归口。

本文件起草单位：宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司、冶金工业信息标准研究院。

本文件主要起草人：程亚平、章真杰、吴其春、陈年连、曹祥瑞、张丽丽、王晓远。

本文件为首次发布。

- 酚油

- 范围

本文件规定了酚油的技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存和质量证明书、安全注意事项。

本文件适用于以高温煤焦油经加工而制得的可用作溶剂或燃料的酚油。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1999 焦化油类产品取样方法

GB/T 2281 焦化油类产品密度试验方法

GB/T 2288 焦化产品水分测定方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判断

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 酚油 creosote

以高温煤焦油经加工而制得的酚油，可用作溶剂油、燃料油。

- 技术要求

- 酚油的技术指标应符合表1的规定。

表1

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1号 | 2号 | 3号 |
| 外观 | 红褐色至黑色透明液体 | 红褐色至黑色液体 | — |
| 水分（质量分数），％ ≤ | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 密度(20℃)，g/cm3 | 0.89～0.95 | 0.89～1.00 | 0.89～1.00 |

- 试验方法

  - 外观的测定：取试样置于直径50mm的无色透明玻璃管中，于投射光线下目测观察其颜色。

  - 水分的测定按GB/T 2288方法规定进行。

  - 密度的测定按GB/T 2281的规定进行。

- 检验规则

  - 产品质量的检验和验收由质量监督部门进行。

  - 组批与采样

    - 以连续生产的产品，每槽为一批。

    - 试样的采取按GB/T 1999的规定进行。

  - 数值的修约按GB/T 8170规定进行。

  - 产品质量指标合格判断，采用GB/T 8170中的“修约值比较法”。

  - 判定与复验。出厂检验项目的结果不符合本标准规定的技术要求，允许重新对这批产品采样复验。复验时，对不合格项目进行复验。复验结果即使只有一项指标不符合本标准技术要求，则整批产品为不合格品。复验只进行一次。

- 包装、运输、贮存和质量证明书

  - 产品装入洁净、干燥的汽车槽车中，封口后发给需方。槽车上应标有易燃液体标志。

  - 在运输和贮存中要远离火种、热源，注意通风，应与氧化剂分开存放。如采用贮槽存放时，要有防火防爆技术措施。灌装时应控制流速，并设有导除静电的接地装置。

  - 每批出厂的产品应附有质量证明书，证明书的内容应包括：供方名称、产品名称、标准编号、批号、发货日期及本文件的各项检验结果和质量等级等。

- 安全注意事项

  - 酚油为深色液体，易挥发并有毒，须远离热源、火花、明火。

  - 工作场所应配置必要的消防设施，必须使用个人防护用品（如工作服、口罩、手套等）。

  - 当酚油产品着火时，可采用干粉、二氧化碳、沙土灭火。

  - 当沾染酚油后，应立即脱去被污染的衣物，用肥皂水或清水彻底冲洗皮肤。如果出现刺激症状，立即就医。

  - 产品的各项安全防护详见产品安全技术说明书（SDS）。

_________________________________